1 Canal Venturi ISMA à section exponentielle, type I

gamme de mesure : 	0,22 m3/h à 22,0 m3/h (0,06 l/s à 6 l/s)

matériau : 	polyester renforcé fibre de verre – traité anti-UV

cotes intérieures du canal :	750 x 90 x 200 mm (L x l x h)

épaisseur :	3 mm

couleur :	bleu RAL 5015

1 Canal d'approche en polyester renforcé fibre de verre, type I – Modèle long

pour la tranquilisation en amont d'un canal Venturi ISMA à section exponentielle, type I

avec bride de raccordement au canal Venturi

matériau : 	polyester renforcé fibre de verre – traité anti-UV

dimensions intérieures : 	950 x 90 x 200 mm (L x l x p)

épaisseur :	3 mm

couleur :	bleu RAL 5015

y compris l’échelle limnimétrique

matériau feuille d'acier inoxydable - épaisseur 1 mm - largeur 40 mm

graduation hauteur d'eau / débit correspondant en m3/h

1 Canal d'approche en polyester renforcé fibre de verre, type I – Modèle court

pour la tranquilisation en amont d'un canal Venturi ISMA à section exponentielle, type I

avec bride de raccordement au canal Venturi

matériau : 	polyester renforcé fibre de verre – traité anti-UV

dimensions intérieures : 	490 x 90 x 200 mm (L x l x p)

épaisseur :	3 mm

couleur :	bleu RAL 5015

y compris l’échelle limnimétrique

matériau feuille d'acier inoxydable - épaisseur 1 mm - largeur 40 mm

graduation hauteur d'eau / débit correspondant en m3/h

1 Canal Venturi ISMA à section exponentielle, type II

gamme de mesure : 	0,43 m3/h à 43 m3/h (0,12 l/s à 12 l/s)

matériau : 	polyester renforcé fibre de verre – traité anti-UV

cotes intérieures du canal :	1000 x 130 x 250 mm (L x l x h)

épaisseur :	3 mm

couleur :	bleu RAL 5015

1 Canal d'approche en polyester renforcé fibre de verre, type II – Modèle long

pour la tranquilisation en amont d'un canal Venturi ISMA à section exponentielle, type II

avec bride de raccordement au canal Venturi

matériau : 	polyester renforcé fibre de verre – traité anti-UV

dimensions intérieures : 	1300 x 130 x 250 mm (L x l x p)

épaisseur :	3 mm

couleur :	bleu RAL 5015

y compris l’échelle limnimétrique

matériau feuille d'acier inoxydable - épaisseur 1 mm - largeur 40 mm

graduation hauteur d'eau / débit correspondant en m3/h

1 Canal d'approche en polyester renforcé fibre de verre, type II – Modèle court

pour la tranquilisation en amont d'un canal Venturi ISMA à section exponentielle, type II

avec bride de raccordement au canal Venturi

matériau : 	polyester renforcé fibre de verre – traité anti-UV

dimensions intérieures : 	725 x 130 x 250 mm (L x l x p)

épaisseur :	3 mm

couleur :	bleu RAL 5015

y compris l’échelle limnimétrique

matériau feuille d'acier inoxydable - épaisseur 1 mm - largeur 40 mm

graduation hauteur d'eau / débit correspondant en m3/h

1 Canal Venturi ISMA à section exponentielle type III

gamme de mesure : 	0,90 m3/h à 90 m3/h (0,25 l/s à 25 l/s)

matériau : 	polyester renforcé fibre de verre – traité anti-UV

cotes intérieures du canal :	1350 x 190 x 310 mm (L x l x h)

épaisseur :	3 mm

couleur :	bleu RAL 5015

1 Canal d'approche en polyester renforcé fibre de verre, type III – Modèle long

pour la tranquilisation en amont d'un canal Venturi ISMA à section exponentielle, type III

avec bride de raccordement au canal Venturi

matériau : 	polyester renforcé fibre de verre – traité anti-UV

dimensions intérieures : 	1900 x 190 x 310 mm (L x l x p)

épaisseur :	3 mm

couleur :	bleu RAL 5015

y compris l’échelle limnimétrique

matériau feuille d'acier inoxydable - épaisseur 1 mm - largeur 60 mm

graduation hauteur d'eau / débit correspondant en m3/h

1 Canal d'approche en polyester renforcé fibre de verre, type III – Modèle court

pour la tranquilisation en amont d'un canal Venturi ISMA à section exponentielle, type III

avec bride de raccordement au canal Venturi

matériau : 	polyester renforcé fibre de verre – traité anti-UV

dimensions intérieures : 	1175 x 190 x 310 mm (L x l x p)

épaisseur :	3 mm

couleur :	bleu RAL 5015

y compris l’échelle limnimétrique

matériau feuille d'acier inoxydable - épaisseur 1 mm - largeur 60 mm

graduation hauteur d'eau / débit correspondant en m3/h

1 Canal Venturi ISMA à section exponentielle, type IV

gamme de mesure : 	1,80 m3/h à 180 m3/h (0,5 l/s à 50 l/s)

matériau : 	polyester renforcé fibre de verre – traité anti-UV

cotes intérieures du canal :	1800 x 280 x 380 mm (L x l x h)

épaisseur :	4 mm

couleur :	bleu RAL 5015

1 Canal d'approche en polyester renforcé fibre de verre, type IV – Modèle long

pour la tranquilisation en amont d'un canal Venturi ISMA à section exponentielle, type IV

avec bride de raccordement au canal Venturi

matériau : 	polyester renforcé fibre de verre – traité anti-UV

dimensions intérieures : 	2800 x 280 x 380 mm (L x l x h)

épaisseur :	4 mm

couleur :	bleu RAL 5015

y compris l’échelle limnimétrique

matériau feuille d'acier inoxydable - épaisseur 1 mm - largeur 60 mm

graduation hauteur d'eau / débit correspondant en m3/h

1 Canal d'approche en polyester renforcé fibre de verre, type IV – Modèle court

pour la tranquilisation en amont d'un canal Venturi ISMA à section exponentielle, type IV

avec bride de raccordement au canal Venturi

matériau : 	polyester renforcé fibre de verre – traité anti-UV

dimensions intérieures : 	1920 x 280 x 380 mm (L x l x h)

épaisseur :	4 mm

couleur :	bleu RAL 5015

y compris l’échelle limnimétrique

matériau feuille d'acier inoxydable - épaisseur 1 mm - largeur 60 mm

graduation hauteur d'eau / débit correspondant en m3/h

1 Canal Venturi ISMA à section exponentielle, type V

gamme de mesure : 	3,60 m3/h à 360 m3/h (1 l/s à 100 l/s)

matériau : 	polyester renforcé fibre de verre – traité anti-UV

cotes intérieures du canal : 	2500 x 420 x 460 mm (L x l x h)

épaisseur :	4 mm

couleur :	bleu RAL 5015

1 Canal d'approche en polyester renforcé fibre de verre, type V – Modèle long

pour la tranquilisation en amont d'un canal Venturi ISMA à section exponentielle, type V

avec bride de raccordement au canal Venturi

matériau : 	polyester renforcé fibre de verre – traité anti-UV

dimensions intérieures : 	4200 x 420 x 460 mm (L x l x p) livré en deux parties de 2100 mm de long

épaisseur :	4 mm

couleur :	bleu RAL 5015

y compris l’échelle limnimétrique

matériau feuille d'acier inoxydable - épaisseur 1 mm - largeur 60 mm

graduation hauteur d'eau / débit correspondant en m3/h

1 Canal d'approche en polyester renforcé fibre de verre, type V – Modèle court

pour la tranquillisation en amont d'un canal Venturi ISMA à section exponentielle, type V

avec bride de raccordement au canal Venturi

matériau : 	polyester renforcé fibre de verre – traité anti-UV

dimensions intérieures : 	3120 x 420 x 460 mm (L x l x p)

épaisseur :	4 mm

couleur :	bleu RAL 5015

y compris l’échelle limnimétrique

matériau feuille d'acier inoxydable - épaisseur 1 mm - largeur 60 mm

graduation hauteur d'eau / débit correspondant en m3/h

1 Canal Venturi ISMA à section exponentielle, type VI

gamme de mesure : 	7,20 m3/h à 720 m3/h (2 l/s à 200 l/s)

matériau : 	polyester renforcé fibre de verre – traité anti-UV

cotes intérieures du canal :	3150 x 550 x 600 mm (L x l x h)

épaisseur :	5 mm

couleur :	bleu RAL 5015

1 Canal d'approche en polyester renforcé fibre de verre, type VI – Modèle long

pour la tranquilisation en amont d'un canal Venturi ISMA à section exponentielle, type VI

avec bride de raccordement au canal Venturi

matériau : 	polyester renforcé fibre de verre – traité anti-UV

dimensions intérieures : 	5500 x 550 x 600 mm (L x l x p) livré en deux parties de 2750 mm de long

épaisseur :	5 mm

couleur :	bleu RAL 5015

y compris l’échelle limnimétrique

matériau feuille d'acier inoxydable - épaisseur 1 mm - largeur 70 mm

graduation hauteur d'eau / débit correspondant en m3/h

1 Canal d'approche en polyester renforcé fibre de verre, type VI – Modèle court

pour la tranquilisation en amont d'un canal Venturi ISMA à section exponentielle, type VI

avec bride de raccordement au canal Venturi

matériau : 	polyester renforcé fibre de verre – traité anti-UV

dimensions intérieures : 	4400 x 550 x 600 mm (L x l x p) livré en deux parties de 2200 mm de long

épaisseur :	5 mm

couleur :	bleu RAL 5015

y compris l’échelle limnimétrique

matériau feuille d'acier inoxydable - épaisseur 1 mm - largeur 70 mm

graduation hauteur d'eau / débit correspondant en m3/h

1 Canal Venturi ISMA à section exponentielle, type VII

gamme de mesure : 	14,40 m3/h à 1440 m3/h (4 l/s à 400 l/s)

matériau : 	polyester renforcé fibre de verre – traité anti-UV

cotes intérieures du canal : 	4200 x 730 x 800 mm (L x l x h)

épaisseur :	5 mm

couleur :	bleu RAL 5015

1 Canal d'approche en polyester renforcé fibre de verre, type VII – Modèle long

pour la tranquillisation en amont d'un canal Venturi ISMA à section exponentielle, type VII

avec bride de raccordement au canal Venturi

matériau : 	polyester renforcé fibre de verre – traité anti-UV

dimensions intérieures : 	7300 x 730 x 800 mm (L x l x p)

épaisseur :	5 mm

couleur :	bleu RAL 5015

y compris l’échelle limnimétrique

matériau feuille d'acier inoxydable - épaisseur 1 mm - largeur 70 mm

graduation hauteur d'eau / débit correspondant en m3/h

1 Canal d'approche en polyester renforcé fibre de verre, type VII – Modèle court

pour la tranquillisation en amont d'un canal Venturi ISMA à section exponentielle, type VII

avec bride de raccordement au canal Venturi

matériau : 	polyester renforcé fibre de verre – traité anti-UV

dimensions intérieures : 	5840 x 730 x 800 mm (L x l x p) (livré en deux parties de 2920 mm de long)

épaisseur :	5 mm

couleur :	bleu RAL 5015

y compris l’échelle limnimétrique

matériau feuille d'acier inoxydable - épaisseur 1 mm - largeur 70 mm

graduation hauteur d'eau / débit correspondant en m3/h